| 6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие шприцов требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и работу шприцов при соблюдении условий эксплуатации, указанных в п. 1.2 настоящего руководства, хранения на складах при условии хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию. 6.2. Срок гарантии установлен в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю. 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 7.1. Шприцы М-20000 на 20 мл. без иглы с наконечником LUER соответствуют требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и Руководству по эксплуатации, и признан годным к применению. Дата изготовления С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу: ООО «Лабораторные Технологии» 606002, город Дзержинск, Нижегородская область, улица Ленинградская, дом 12А Тел.: (8313) 36-76-13 |  | ШПРИЦ М-20000 на 20 мл. с наконечником LUER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Шприцы серии «АГАТ» (далее-шприцы) предназначены для ввода жидких газообразных проб, в частности в дозатор испаритель хроматографа. Применяются также в некоторых биологических целях. 1.2. Условия эксплуатации шприцов совпадают с условиями эксплуатации хроматографов. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование параметра; Значение. 1. Цена деления шкалы отсчетного устройства, мкл. 2. Шприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, мПа (кг/см3) 3. Материал штока; 400,0 1 (10) фторопласт. Средний ресурс работы 60 000 циклов. 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ Наименование; Количество, шт. 1. Шприц 2. Руководство по эксплуатации 3. Футляр; 1 1 1. |
| --- | --- | --- |
| 6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие шприцов требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и работу шприцов при соблюдении условий эксплуатации, указанных в п. 1.2 настоящего руководства, хранения на складах при условии хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в окружающем воздухе газов и паров, вызывающих коррозию. 6.2. Срок гарантии установлен в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю. 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 7.1. Шприцы М-20000 на 20 мл. без иглы с наконечником LUER соответствуют требованиям ТУ 4215-002-84030495-2000 и Руководству по эксплуатации, и признан годным к применению. Дата изготовления С предложениями и пожеланиями просьба обращаться по адресу: ООО «Лабораторные Технологии» 606002, город Дзержинск, Нижегородская область, улица Ленинградская, дом 12А Тел.: (8313) 36-76-13 |  | ШПРИЦ М-20000 на 20 мл. с наконечником LUER РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1. НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Шприцы серии «АГАТ» (далее-шприцы) предназначены для ввода жидких газообразных проб, в частности в дозатор испаритель хроматографа. Применяются также в некоторых биологических целях. 1.2. Условия эксплуатации шприцов совпадают с условиями эксплуатации хроматографов. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование параметра; Значение. 1. Цена деления шкалы отсчетного устройства, мкл. 2. Шприцы герметичны в течение 15 сек. При избыточном давлении, мПа (кг/см3) 3. Материал штока; 400,0 1 (10) фторопласт. Средний ресурс работы 60 000 циклов. 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ Наименование; Количество, шт. 1. Шприц 2. Руководство по эксплуатации 3. Футляр; 1 1 1. |

| 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 4.1. Действие шприца основано на вытеснении определенного объема жидкости, заключенного в стеклянный баллон шприца. Для более точного дозирования следует совместить риску шкалы и риску, нанесенную на противоположную сторону баллона. Для лучшей видимости шкалы на баллон нанесена белая светоотражающая полоса. 5. ПОДГОТОВКА ШПРИЦА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию. 5.2. Канал в стеклянном баллоне тщательно притерт, поэтому для достижения необходимой герметичности достаточно смочить внутреннюю поверхность канала анализируемой жидкостью. 5.3. В модели М-20000 на 20 мл. без иглы с наконечником LUER установить поршень на уровень дозируемого объема. 5.4. Отпустить шприц в жидкость. Отбор пробы осуществляется при выдвижении металлического поршня за кнопку. Попавшие пузырьки воздуха удалить из канала неоднократным прокачиванием его поршнем. |  | В СЛУЧАЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШПРИЦА, ПРОМЫТЬ ЛЮБЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ. ВНИМАНИЕ! Не подвергать нагреву шприц свыше 250оС. Шприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкости, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20оС).. |
| --- | --- | --- |
| 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 4.1. Действие шприца основано на вытеснении определенного объема жидкости, заключенного в стеклянный баллон шприца. Для более точного дозирования следует совместить риску шкалы и риску, нанесенную на противоположную сторону баллона. Для лучшей видимости шкалы на баллон нанесена белая светоотражающая полоса. 5. ПОДГОТОВКА ШПРИЦА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 5.1. Проверить визуально целостность всех деталей, входящих в конструкцию. 5.2. Канал в стеклянном баллоне тщательно притерт, поэтому для достижения необходимой герметичности достаточно смочить внутреннюю поверхность канала анализируемой жидкостью. 5.3. В модели М-20000 на 20 мл. без иглы с наконечником LUER установить поршень на уровень дозируемого объема. 5.4. Отпустить шприц в жидкость. Отбор пробы осуществляется при выдвижении металлического поршня за кнопку. Попавшие пузырьки воздуха удалить из канала неоднократным прокачиванием его поршнем. |  | В СЛУЧАЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШПРИЦА, ПРОМЫТЬ ЛЮБЫМ ОРГАНИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ. ВНИМАНИЕ! Не подвергать нагреву шприц свыше 250оС. Шприц нельзя применять для отбора жидкостей, содержащих механические примеси, а также жидкости, вязкость которых превышает 20 сантипуаз (вязкость этиленгликоля при 20оС).. |